| ODDÍL 1. | Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- | --- |

1.1.	Identifikátor výrobku

Obchodní název výrobku:		TAED

Chemický název výrobku:		N, N'-ethylenebis[N-acetylacetamide,]

Synonyma:		N, N, N´, N´-tetraacetylethylendiamin

Číslo CAS:		10543-57-4

Číslo ES:		234-123-8

Registrační číslo REACH:         	01-2119453617-33-0002

| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |
| --- | --- |

Použití látky nebo směsi:	Základní chemická surovina.

Pouze pro průmyslové účely.

Nedoporučená použití:                        Všechna jiná než doporučená použití.

| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
| --- | --- |

Identifikace dodavatele:

Obchodní jméno:	Jiří Panáček - VEROCHEM

Adresa:	Ostrá Horka I., 429, 769 01 Zlín

Telefonní číslo:	                     +420 577 101 412

E-mail:	verochem@outlook.com

Odpovědná osoba pro ČR (pokud byla jmenována):

Jméno a příjmení:	Jiří Panáček

Adresa:	Ostrá Horka I., 429, 769 01 Zlín

Telefonní číslo:	+420 577 101 412

Osoba odborně způsobilá zodpovědná za sestavení bezpečnostního listu:

Jméno a příjmení:	Ing. Jiří Švachula, CSc

Obchodní jméno:	EKONOX, s.r.o.

Adresa:	V Ráji 501, 530 02 Pardubice

Telefonní číslo:	+420 466 415 010

E-mail:	info@ekonox.cz

| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |
| --- | --- |

Lékařská záchranná služba:	155

Hasičský záchranný sbor ČR:	150

Policie ČR:	158

Evropská tísňová linka	112

Toxikologické informační středisko:

Tel.:	+420 224 919 293; +420 224 915 402

Sídlo:	Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

| ODDÍL 2. | Identifikace nebezpečnosti |
| --- | --- |

2.1.	Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace látky nebo směsi dle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP):

Látka není klasifikovaná jako nebezpečná.

Nebezpečná vlastnost:	Není stanovena

| H-věty: | Nejsou přiděleny |  |
| --- | --- | --- |

Nejzávažnější fyzikálně-chemické účinky:

Nejsou známy.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka:

Při vdechnutí: 	Nejsou známy.

Při požití: 	Nejsou známy.

Při styku s pokožkou: 	Nejsou známy.

Při vniknutí do očí: 	Nejsou známy.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

Nejsou známy.

| 2.2. | Prvky označení |
| --- | --- |

Označení směsí s klasifikací dle nařízení (ES) 1272/2008:

| Výstražný symbol: | Není přiřazen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signální slovo: | Není přiřazeno |  |  |  |
| H-věty: | Nejsou přiděleny |  |  |  |
| P-věty: | Nejsou přiděleny |  |  |  |

2.3	Další nebezpečnost

Není známa.

| ODDÍL 3. | Složení/informace o složkách |
| --- | --- |

3.1.	Látky

Název chemické látky:	TAED

Další identifikační údaje nebezpečných látek:

| 1) Indexové číslo 2) číslo CAS 3) číslo ES 4) Registrační číslo | Chemický název | Koncentrace [% hm.] | Klasifikace dle ES 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Nepřiděleno 2) 10543-57-4 3) 234-123-8 4) 01-2119453617-33-0002 | N, N'-ethylenebis[N-acetylacetamide] | > 90 | Látka není klasifikovaná jako nebezpečná |

| 3.2. | Směsi |
| --- | --- |

Výrobek není směsí

Název směsi:          -

Popis směsi:	 -

Další identifikační údaje nebezpečných látek:

| 1) Indexové číslo 2) číslo CAS 3) číslo ES 4) Předregistrační číslo | Chemický název | Koncentrace [% hm.] | Klasifikace dle ES 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| ODDÍL 4. | Pokyny pro první pomoc |
| --- | --- |

4.1	Popis první pomoci

Obecné informace:

Při zdravotních potížích vyhledejte lékaře. Symptomatické ošetření. Při úrazu a nevolnosti vyhledat lékařskou pomoc. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout.

Při vdechnutí:

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a přesvědčte se, že dýchá. V případě přetrvávajících symptomů zajistěte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Svlékněte zasažený oděv. Omyjte zasažené místo vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s okem:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování proudem vody po dobu alespoň 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:

Je-li postižený při vědomí, dejte mu vypít větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana poskytovatelů první pomoci:

Podle rozsahu poskytované pomoci je nutné používat odpovídající ochranné prostředky - izolační dýchací přístroj/masku s příslušným filtrem a eventuální jištění dalším pracovníkem. Vždy používejte ochranné rukavice a v případě umělého dýchání resuscitační masku. Po poskytnutí první pomoci si pečlivě omyjte ruce. V případě, že během poskytování prvé pomoci došlo k potřísnění oděvu chemickou látkou, vždy se převlékněte.

Další údaje:

Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402, fax 224 914 570.

| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
| --- | --- |

Nebezpečí pro oči:

Není známé.

Nebezpečí při styku s kůží:

Není známé.

Nebezpečí při požití:

Není známé.

Nebezpečí při inhalaci:

Není známé.

| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
| --- | --- |

Viz. ODDÍL 4.1.

| ODDÍL 5. | Opatření pro hašení požáru |
| --- | --- |

5.1.	Hasiva

Vhodná hasiva:

Alkoholu odolná pěna, suchý chemický prášek, oxid uhličitý, postřik vodní mlhou.

Nevhodná hasiva:

Plný proud vody – nebezpečí rozšíření požáru.

| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
| --- | --- |

Nebezpečné zplodiny hoření: Při hoření se uvolňují oxidy uhlíku, oxidy dusíku a zdraví nebezpečné dýmy.

| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
| --- | --- |

Nehořlavý zásahový oděv a izolační dýchací přístroj (EN 133).

| ODDÍL 6. | Opatření v případě náhodného úniku |
| --- | --- |

6.1.	Opatření  na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

| 6.1.1 | Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: |
| --- | --- |

Ochranné prostředky: Používejte osobní ochranné prostředky – rukavice, ochranné brýle, popř. respirátor. Zajistěte dostatečné odvětrání pracovních prostor. Zamezte tvorbě prachu a jeho vdechování. Látka při styku s vodou tvoří kluzký materiál, nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Nouzové postupy: Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Používejte osobní ochranné prostředky. Chraňte před zdroji zapálení a vodou. Zajistěte dostatečné odvětrávání pracovních prostor. Zabraňte v přístupu nepovolaným osobám. Při vzniku požáru evakuujte prostor.

| 6.1.2 | Pro pracovníky zasahující v případě nouze: |
| --- | --- |

Ochranné prostředky: Při požáru používejte úplný ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj.

| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
| --- | --- |

Zamezte vniknutí do povrchových/podzemních vod nebo kanalizace.

| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
| --- | --- |
| 6.3.1 | Metody pro omezení úniku: |

Uchovávejte v pevně uzavřených nádobách.  Po použití obal s výrobkem opět pevně uzavřete.

| 6.3.2 | Metody pro čištění: |
| --- | --- |

V případě úniku zamezte úniku do kanalizace zakrytím vpusti nepropustnou folií, nebo pomocí ucpávek. Zbytek látky přemístěte do nepropustného/nepoškozeného obalu.

Malý únik: Větší množství výrobku opatrně přesuňte lopatkou do připraveného obalu. Zbytek odstraňte z kontaminované plochy smetením. Vyvarujte se prudkým pohybům a použití vysavače, aby nedošlo ke zvíření prachu do pracovního prostředí.

Velký únik: Vysypaný materiál mechanicky přesuňte do připravených nádob, zbytky zameťte a vložte do vyhrazeného, označeného kontejneru pro odpad. Následně předejte firmě s autorizací k likvidaci tohoto odpadu.

Se sesbíraným produktem zacházejte jako s odpadem.

Odstranění viz oddíl 13.

| 6.3.3 | Další informace: |
| --- | --- |

Při styku s vodou tvoří produkt kluzký povrch.

| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
| --- | --- |

Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílech 8. a 13.

| ODDÍL 7. | Zacházení a skladování |
| --- | --- |

7.1.	Opatření pro bezpečné zacházení

| 7.1.1 | Ochranná opatření |
| --- | --- |

Opatření pro zamezení požáru: Z prostoru, ve kterém se s materiálem zachází, odstraňte zdroje zapálení. Na pracovišti nekuřte. Na pracovišti používejte účinného větrání.

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu: Zajistěte účinnou ventilaci/ odsávání/ větrání.

Opatření k ochraně ŽP: Zabraňte úniku do půdy/ vodstva/ kanalizace.

| 7.1.2 | Pokyny týkající se obecné hygieny při práci |
| --- | --- |

Nošením odpovídajících ochranných pomůcek zabraňte přímému styku s látkou. Zamezte tvorbě a vdechování prachu. Používejte osobní ochranné prostředky pro zamezení kontaktu s kůží a očima. Při zacházení s výrobkem nekuřte, nepijte ani nejezte. Po ukončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej. Potřísněný oděv před opětovným použitím vyperte.

| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
| --- | --- |

Technická opatření a podmínky skladování: Skladujte na suchém, dobře větraném, chladném místě a chraňte před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel, kyselin a zásad. Skladujte odděleně od nápojů, potravin a krmiv.

Obalové materiály: Uchovávejte v původním obalu nebo kontejnerech. Použijte obaly vhodné k zamezení kontaminace životního prostředí. Obaly udržujte dobře označené, těsně uzavřené, chraňte je před poškozením.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovací prostory musí vyhovovat platné legislativě a skladovací třídě látky. Nádoby musí být znovu uzavíratelné.

| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |
| --- | --- |

Viz oddíl 1.2.

| ODDÍL 8. | Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |
| --- | --- |

8.1.	Kontrolní parametry

Pro tuto látku, nejsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 93/2012 Sb., v platném a účinném znění, expoziční limity PEL a NPK.

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
| 8.2.1 | Vhodné technické kontroly |

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití: V případě nedostatečného větrání nebo při použití v technologii s větší prašností používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (respirátor/masku s filtrem). V případě požáru mohou vznikat oxidy uhlíku, dusíku a zdraví nebezpečné dýmy. V prostoru, kde se pracuje s výrobkem, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce se vždy pečlivě umyjte a ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem.

Technická opatření k zabránění expozice: Zajistit účinné větrání/odsávání na pracovišti.

| 8.2.2 | Osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2.2.1 |  | Ochrana očí a obličeje |

Uzavřené ochranné pracovní brýle, nebo obličejový štít.

| 8.2.2.2 | Ochrana kůže |
| --- | --- |

Ochrana rukou: Ochranné chemicky odolné pracovní rukavice. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči výrobku.

Jiná ochrana kůže: Ochranný pracovní oblek, pracovní obuv

| 8.2.2.3 | Ochrana dýchacích cest |
| --- | --- |

Použít vhodný respirátor nebo masku s filtrem (podle charakteru vykonávané práce, odvětrávání a doby expozice). Použijte částicový filtr P1.

| 8.2.2.4 | Tepelné nebezpečí |
| --- | --- |

Látka není hořlavá.

| 8.2.3 | Omezování expozice životního prostředí |
| --- | --- |

Zamezte vniknutí do povrchových/podzemních vod a kanalizace.

| ODDÍL 9. | Fyzikální a chemické vlastnosti |
| --- | --- |

9.1. 	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	pevná látka (prášek) – světle hnědé barvy

Zápach:	slabý

Prahová hodnota zápachu:	nestanovena

pH:	nestanoveno

Bod tání / bod tuhnutí:	240°C / -

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	nestanoven

Bod vzplanutí:	nestanoven

Rychlost odpařování:	nestanovena

Hořlavost (pevné látky, plyny):	není hořlavý

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	nestanovena

Tlak páry:	nestanoven

Hustota páry:	nestanovena

Hustota: 	0,52 g/ cm3 při 20°C

Rozpustnost:	ve vodě:  1,2 g/l při 20°C (OECD 105)

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	- 0,09 log Pow při 23°C

Teplota samovznícení:	nestanovena

Teplota rozkladu:	nestanovena

Viskozita (cps):	nestanovena

Výbušné vlastnosti:	nestanoveny

Oxidační vlastnosti: 	nestanoveny

| 9.2. | Další informace |
| --- | --- |

Nejsou k dispozici.

| ODDÍL 10. | Stálost a reaktivita |
| --- | --- |

10.1.	Reaktivita

Výrobek je stabilní při normálních podmínkách nakládání.

| 10.2. | Chemická stabilita |
| --- | --- |

Výrobek je za běžných podmínek použití stabilní.

| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
| --- | --- |

Nebezpečné reakce s jinými chemickými látkami/ směsmi nejsou za běžných podmínek použití známy.

| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
| --- | --- |

Zvýšená teplota a vlhkost při nakládání s látkou.

| 10.5. | Neslučitelné materiály |
| --- | --- |

Silná oxidační činidla, kyseliny, zásady, kovy

| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
| --- | --- |

Při hoření se uvolňují oxidy uhlíku, oxidy dusíku a zdraví nebezpečné dýmy.

| ODDÍL 11. | Toxikologické informace |
| --- | --- |

11.1.	Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita:		Není stanovena.

LD50 (dermálně, potkan):	> 2000 mg/kg

LC50 (inhalačně, potkan):	> 2,8 mg/l /4 hod

LD50 (orálně, potkan):	> 2000 mg/kg

(OECD 401)

Žíravost / dráždivost pro kůži:			Není stanovena.

Vážné poškození očí/podráždění očí:		Není stanoveno.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:		Není stanovena.

Mutagenita v zárodečných buňkách:		Není stanovena.

Karcinogenita:				Není stanovena.

Toxicita pro reprodukci:			Není stanovena.

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – jednorázová expozice: 	Není stanovena.

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – jednorázová expozice: 	Není stanovena.

Nebezpečí při vdechnutí: 					Není stanovena.

Informace o pravděpodobných cestách expozice:

nejsou stanoveny

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem:

nejsou známy

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice:

nejsou známy

| ODDÍL 12. | Ekologické informace |
| --- | --- |

12.1.	Toxicita

Akutní:

Ryby.	LC50 (Danio rerio,OECD 203):  	> 500 mg/l /96 hod

Korýši:	EC50 (Daphnia magna):  	> 1000 mg/l /48 hod

Řasy:	EC50 (Desmodesmus subspicatus):  	> 1000 mg/l /72 hod

Bakterie:	EC50 (respirační inhibice, OECD 209)	> 1000 mg/l / 3 hod

| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |
| --- | --- |

Biologická rozložitelnost (aerobní, doba expozice 28 dní) = 99% (OECD301A)

| 12.3. | Bioakumulační potenciál |
| --- | --- |

Bioakumulační potenciál není očekáván.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	- 1,8 log P(o/w)

| 12.4. | Mobilita v půdě |
| --- | --- |

Není stanovena.

| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
| --- | --- |

Posouzení nebylo provedeno.

| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
| --- | --- |

Zamezte vniknutí do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

| ODDÍL 13. |  | Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |  |  |

13.1.1 Odstraňování výrobku / obalů:

Způsoby zneškodňování výrobku: Výrobek musí být odstraněn v souladu se zákonem o odpadech v platném a účinném znění a navazujícími právními předpisy.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Obal se musí odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech v platném a účinném znění a navazujícími právními předpisy.

Další údaje: Veškeré odpady musí být předávány subjektu, který má povolení s nimi nakládat. Označení odpadu musí korespondovat s platnými identifikátory uvedenými v katalogu odpadů.

13.1.2 Informace důležité pro nakládání s odpadem: Nejsou uvedeny.

| ODDÍL 14. | Informace pro přepravu |
| --- | --- |

VÝROBEK NENÍ NEBEZPEČNÝM ZBOŽÍM PRO PŘEPRAVU.

14.1.	UN číslo

Není přiděleno.

| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
| --- | --- |

Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu.

| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
| --- | --- |

Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu.

| 14.4. | Obalová skupina |
| --- | --- |

Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu.

| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |
| --- | --- |

Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu.

| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
| --- | --- |

Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu.

| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC |
| --- | --- |

Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu.

| ODDÍL 15. | Informace o předpisech |
| --- | --- |

15.1.	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném a účinném znění.

Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném a účinném znění.

Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném a účinném znění.

Nařízení EU 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení vlády č. 93/2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném a účinném znění

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném a účinném znění

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, v platném a účinném znění.

| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
| --- | --- |

Nebylo provedeno.

| ODDÍL 16. | Další informace |
| --- | --- |

16.1 Uvedení změn:

Revize č. 3 byla provedena ve všech oddílech.

16.2 Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]: Klasifikace látky byla převzata z přílohy nařízení (ES) 1272/ 2008 a databáze ECHA.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2. a 3.:

P- a H- věty nebyly této látce přiřazeny.

16.3 Pokyny pro školení:

Seznámit zaměstnance s obsahem tohoto bezpečnostního listu a s obecnými pravidly při nakládání s chemickými látkami a směsmi. Školení provést 1x ročně.

16.4. Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Safety Data Sheet N,N,N′,N′-Tetraacetylethylenediamine (TAED), 30. 4. 2015, dodavatel Jiří Panáček – VEROCHEM

Databáze registrovaných látek ECHA ke dni 31. 7. 2015

Platné právní předpisy

16.5 Zkratky:

LC50			Letální koncentrace, při níž zemře 50% testovaných jedinců

EC50			Účinná koncentrace látky, která způsobuje 50 % změn v odezvě.

LD50			Letální dávka, při níž zemře 50% testovaných jedinců

OECD			Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

CAS			Registrační číslo Chemical Abstracts Service

NPK-P			Nejvyšší přípustná koncentrace

PBT			Perzistentní, bioakumulativní a toxická

PEL 			Přípustný expoziční limit

vPvB			Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

16.6. Další informace:

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na stavu znalostí a zkušenostech výrobce k datu vydání tohoto dokumentu. Nepředstavují žádnou smluvní záruku kvalitativních vlastností výrobku a platí jen ve spojení s předepsaným zacházením za normálních podmínek a se specifikovanými údaji v technickém návodu. Za jakékoliv jiné použití tohoto výrobku, event. v kombinaci s jinými produkty nebo postupy je zodpovědný sám uživatel.